S017A-PC5-A(PC5-5色16位调焦PAY灯) (菜单说明)

- 菜单结构

| 一级菜单 | 二级菜单 | 可选域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.001(DMX地址) |  | 1-512 | CH9通道模式. 接收DMX和主机信号 |
| b.001(DMX地址) |  | 1-512 | CH5(Colour)通道模式. 接收DMX和主机信号 |
| d.001(DMX地址) |  | 1-512 | CH4(Function)通道模式. 接收DMX和主机信号 |
| STAT（静态） | R.000 | 0-255 | 静态模式,手动调节. 自动进入主机模式. 断电保存. |
|  | G.000 | 0-255 |  |
|  | B.000 | 0-255 |  |
|  | W.000 | 0-255 |  |
|  | A.000 | 0-255 |  |
|  | S.000 | 0-255 |  |
| CF（渐变） |  | 0-99 | 5种颜色（R、G、B、W、A）依次渐变，由慢到快. 自动进入主机模式. |
| CJ（跳变） |  | 0-99 | 5种颜色（R、G、B、W、A）依次跳变，由慢到快. 自动进入主机模式. |
| CP（脉变） |  | 0-99 | 5种颜色（R、G、B、W、A）依次脉变，由慢到快. 自动进入主机模式. |
| DEMO（自走） |  |  | 内置程序自走. 自动进入主机模式. |
| SOUD(声控模式) |  |  | 声控自走 |
| TEMP(温控) | C.000 |  | 当前温度值 |
|  | t.070 |  | 保护温度值 |
| TIME(调光延时) |  | 0-9 | 0为关闭调光延时。1-9延时逐渐加大。 |

- 其他说明

  - 从机模式下，无DMX信号时数码管闪烁。

  - 30 秒内无任何按键操作,LED数码显示板将自动进入屏保, 屏保状态下点亮右下角一点。

  - 上电时会显示程序版本号。

  - 当前温度值超过过温保护值时,右下角一点闪烁报警. 灯具开始慢慢减到半功率; 当前温度值回到正常范围时,报警取消,灯具开始慢慢回到全功率。