| 通道 | 通道模式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CH10 | CH6（colour） | CH4（Function） |
| 1 | 总调光 | R | 总调光 |
| 2 | R | G | 频闪 |
| 3 | G | B | 宏功能 |
| 4 | B | W | 宏功能速度 |
| 5 | W | A |  |
| 6 | A | Y |  |
| 7 | Y |  |  |
| 8 | 频闪 |  |  |
| 9 | 宏功能 |  |  |
| 10 | 宏功能速度 |  |  |

| CH10模式通道表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 主要功能 | 通道值 | 描述 |  |
| CH1 | 总调光 | 0 | 灯具闭光、宏功能停止 |  |
|  |  | 1-255 | 灯光亮度比例调节,0%~100% |  |
| CH2 | R | 0-255 | 调节亮度； 0为最暗，255为最亮 |  |
| CH3 | G | 0-255 |  |  |
| CH4 | B | 0-255 |  |  |
| CH5 | W | 0-255 |  |  |
| CH6 | A | 0-255 |  |  |
| CH7 | Y | 0-255 |  |  |
| CH8 | 频闪 | 0-9 | 关闭频闪 |  |
|  |  | 10-109 | 快速频闪。10为最慢，109为最快。 |  |
|  |  | 110-209 | 异步频闪。设备之间频闪频率相同，但不同步。 |  |
|  |  | 210-225 | 210-225 | 随机频闪（慢） |
|  |  |  | 226-241 | 随机频闪（中） |
|  |  |  | 242-255 | 随机频闪（快） |
| CH9 | 宏功能 | 0-15 | 宏功能关闭 |  |
|  |  | 16-35 | 效果1 |  |
|  |  | 36-55 | 效果2 |  |
|  |  | 56-75 | 效果3 |  |
|  |  | 76-95 | 效果4 |  |
|  |  | 96-115 | 效果5 |  |
|  |  | 116-135 | 效果6 |  |
|  |  | 136-155 | 效果7 |  |
|  |  | 156-175 | 效果8 |  |
|  |  | 176-195 | 效果9（效果1-8串联） |  |
|  |  | 196-255 | 声控模式 |  |
| CH10 | 宏功能速度 | 0-255 | 由慢到快 |  |

| CH6模式通道表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 主要功能 | 通道值 | 描述 |
| CH1 | R | 0-255 | 亮度调节 |
| CH2 | G | 0-255 |  |
| CH3 | B | 0-255 |  |
| CH4 | W | 0-255 |  |
| CH5 | A | 0-255 |  |
| CH6 | Y | 0-255 |  |

| CH4模式通道表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 主要功能 | 通道值 | 描述 |  |
| CH1 | 总调光 | 0 | 为0时,灯具闭光并且会停止运行宏功能 |  |
|  |  | 1-255 | 灯光亮度比例调节,0%~100% |  |
| CH2 | 频闪 | 0-9 | 关闭频闪 |  |
|  |  | 10-109 | 快速频闪。由慢到快 |  |
|  |  | 110-209 | 异步频闪。设备之间频闪频率相同，但不同步。由慢到快 |  |
|  |  | 210-225 | 210-225 | 随机频闪（慢） |
|  |  |  | 226-241 | 随机频闪（中） |
|  |  |  | 242-255 | 随机频闪（快） |
| CH3 | 宏功能 | 0-15 | 宏功能关闭 |  |
|  |  | 16-35 | 效果1 |  |
|  |  | 36-55 | 效果2 |  |
|  |  | 56-75 | 效果3 |  |
|  |  | 76-95 | 效果4 |  |
|  |  | 96-115 | 效果5 |  |
|  |  | 116-135 | 效果6 |  |
|  |  | 136-155 | 效果7 |  |
|  |  | 156-175 | 效果8 |  |
|  |  | 176-195 | 效果9（效果1-8串联） |  |
|  |  | 196-255 | 声控模式 |  |
| CH4 | 宏功能速度 | 0-255 | 由慢到快 |  |