LED大功率

LED PAR 1806

LED系列灯

说  明  书

ISO9001:2000国际质量管理体系认证单位

ACEDA Professional Lighting

○  产品说明

感谢您选择了本公司的产品，请仔细完整地阅读这份使用说明手册，并妥善保管，以便使用时参考。本使用说明书中包含有关大功率LED投光灯的安装及使用方面的重要信息。安装及使用时请严格遵守这些相关的说明。

此LED大功率投光灯采用铸铝外壳制造而成，造型美观、高效省电，耐用，适用户内使用。产品严格按CE标准进行设计生产，完全符合国际标准DMX512协议，既可单台控制，也可以互相联控使用，适用于大型文艺演出、剧院，演播厅，迪高，宾馆酒店的内外墙等场所使用。

○  技术参数

  - 工作电压：AC100V-240V，50/60HZ

  - 电源总功率： 200W(PAR-1806)

  - 六合一灯珠： 10W×18PCS(PAR-1806)

  - 调焦角度：9°-50°

  - IP保护等级：IP 65

  - 控制信号：DMX512

  - 使用寿命：约8~10万小时

○  安全指令

所有与此设备安装与维护有关的人员必须明白：

  - 具有电技术员资格。

  - 本灯具出厂前已经严格检验合格后才能出厂。为确保这些条件的正常和安全操作，用户必须遵守此说明书以下安全规定和注意事项。

  - 重点：生产厂家将不对任何未按此说明书正常操作使用和未经许可则私自更改设备所引起的任何事故和损失负责。

设备安装与维护注意：

  - 特别注意电源电压与主机标示电压是否一致，确保使用电压在技术参数标识的电压范围内。

  - 在使用连接110V-220V交流电前先检查确保电源开关插座接在线良好。为确保电源使          用安全请使用质量合格的电源插座或者剪掉插头直接连接开关。本灯接地线为黄色。

  - 在移动或安装使用中注意，避免金属硬物碰撞灯具

○   主要性能

- 自动切换主/从机控制

- 标准DMX512控制台控制，DMX地址可选

- 两种通道模式可选

- 自运行模式、外部控制模式

- 16位调光

- 频闪、调焦、宏功能

- 渐变、脉变、跳变自走模式

- 调焦电机微调校准

- 温度保护阀值自主设置

- 自动屏保功能

○  菜单说明

- 菜单结构

| 菜单信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级菜单 | 二级菜单 | 可选域 | 备注 |
| DMX | A.001 | 0-512 | 通道起始值选择 |
| MODE | MODE1 |  | 按上下进行模式选择 11通道或者7通道 |
| STAT （静态） | R.000 | 0-255 | R 路调节 |
|  | G.000 | 0-255 | G 路调节 |
|  | B.000 | 0-255 | B 路调节 |
|  | W.000 | 0-255 | W 路调节 |
|  | A.000 | 0-255 | A 路调节 |
|  | Y.000 | 0-255 | Y 路调节 |
|  | S.000 | 0-255 | S 路(频闪)调节 |
|  | F.000 | 0-255 | F 路(调焦)调节 |
| DEMO (自动) | CF（渐变） | 0-99 | 由慢到快调节速度 |
|  | CJ（跳变） | 0-99 | 由慢到快调节速度 |
|  | CP（脉变） | 0-99 | 由慢到快调节速度 |
|  | SOUD | 声控 |  |
| TEMP (温控) | C.001 | 0-512 | 通道起始值选择 |
|  | T.020 | 0-125 | 调节过温保护阀值 |
| VERS (版本信息) |  |  | 循环显示当前版本:RF-C128-T029-PC6F-A001 |
| CAL (复位校准) | F.000 | -127~128 | 负数向后调节，并在第四个数码管会显示一点；正数向前调节； |

| MACRO （宏功能） | 0-15 | 宏功能关闭 |
| --- | --- | --- |
|  | 16-35 | 效果1 |
|  | 36-55 | 效果2 |
|  | 56-75 | 效果3 |
|  | 76-95 | 效果4 |
|  | 96-115 | 效果5 |
|  | 116-135 | 效果6 |
|  | 136-155 | 效果7 |
|  | 156-175 | 效果8 |
|  | 176-195 | 效果9 |
|  | 196-215 | 效果10 |
|  | 216-235 | 效果11 |
|  | 236-255 | 声控模式 |

- 通道说明

| 通道信息 |  |  |  |  | 通道信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11CH模式通道表（11通道） |  |  |  |  | 7CH模式通道表（7通道） |  |  |  |
| CH1 | Dimmer | 0-255 | 总亮度调节； |  | CH1 | R | 0-255 | R 亮度调节 |
|  | (总调光) |  | 为0时关闭灯光 |  | CH2 | G | 0-255 | G 亮度调节 |
| CH2 | R | 0-255 | R 亮度调节 |  | CH3 | B | 0-255 | B 亮度调节 |
| CH3 | G | 0-255 | G 亮度调节 |  | CH4 | W | 0-255 | W 亮度调节 |
| CH4 | B | 0-255 | B 亮度调节 |  | CH5 | A | 0-255 | A 亮度调节 |
| CH5 | W | 0-255 | W 亮度调节 |  | CH6 | Y | 0-255 | Y 亮度调节 |
| CH6 | A | 0-255 | A 亮度调节 |  | CH7 | Focus （调焦） | 0-255 | 行程调节 |
| CH7 | Y | 0-255 | Y 亮度调节 |  |  |  |  |  |
| CH8 | Strobe (频闪) | 0-255 | 0--9 关闭频闪 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10--109 正常频闪 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110--209 异步频闪 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 210--255 随机频闪 |  |  |  |  |  |
| CH9 | Macr(宏功能) | 0-255 | 0--15 关闭 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16--255 每20改变一种自走样式 |  |  |  |  |  |
| CH10 | Macr_Speed (宏功能调速) | 0-255 | 宏功能速度调节，0时停止 |  |  |  |  |  |
| CH11 | Focus （调焦） | 0-255 | 行程调节 |  |  |  |  |  |

- 其他说明

  - 从机模式下，无DMX信号时数码管闪烁。

  - 30 秒内无任何按键操作,LED数码显示板将自动进入屏保, 屏保状态下点亮右下角一点。

  - 上电时会显示程序版本号。

LED

MODE

UP

DOWN

ENTER

- DMX512地址码设置(DMX)

按MODE键，选择 DMX,然后按UP或DOWND 在[1]-[255]之间选择灯具DMX地址码,按ENTER键保存参数。按MODE键退出菜单。

- 灯具通道转换设置(MODE)

按MODE键，选择MODE菜单，按ENTER键进入选择，按UP或DOWN在7cH或11cH之间选择灯具灯具通道，参数自动保存。按MODE键菜单。

- 静态调节模式(STAT)

按MODE键，选择STAT, 按ENTER键可进入手动调节，R.001代表红色通道值为0，按UP或DOWN键可进行通道值调节，调节范围为0-255，按ENTER键后参数保存。其他颜色依此类推，S.001代表频闪。按MODE键退出静态调节模式。

- 自动运行程序参数设置(DEMO)

按MODE键，选择	DEMO，按ENTER进入内置固定的变化效果，内置效果共3种，CF（渐变）、CJ（跳变）、CP（脉变），CF.51代表菜单为渐变模式，51代表渐变速度为51，按UP或DOWN键可调节速度快慢，调节范围为0-99，其他效果依此类推。按ENTER键后参数保并切换下一个自走效果。SOUD 为声控模式。

- 温控菜单(TEMP)

按MODE键，选择TEMP。按ENTER键进入温控选择界面，按UP或DOWN键选择显示内容，C.000代表当前温度值，t.001代表设置的保护阀值，可以设置范围为0--125，按ENTER保存，按MODE退出。

- 版本显示菜单(VERS)

按MODE键，选择VERS。按ENTER键进入滚动显示当前版本：RF-C128-T029-PC6F-A001，按 MODE退出。

- 版本显示菜单(CAL)

按MODE键，选择CAL。按ENTER键进入调焦电机校准，负数向后调节，并在第四个数码管会显示一点；正数向前调节；按MODE保存并退出。

○   随机附件

●本说明书（1pcs）

●电源线（1pcs）

●信号线（1pcs）

●产品合格证（1pcs）