## S009B-LM19B-B0菜单说明

- 菜单结构图

地址设置(1-512)

主菜单							子菜单

地址设置

运行模式

控台模式(36通道+20通道)

自动模式(自动1 -自动6)

声控模式

返回

测试模式

X轴电机（0-255）

Y轴电机（0-255）

调焦电机（0-255）

红色1（0-255）

绿色1（0-255）

蓝色1（0-255）

白色1（0-255）

红色2（0-255）

绿色2（0-255）

蓝色2（0-255）

白色2（0-255）

红色3（0-255）

绿色3（0-255）

蓝色3（0-255）

白色3（0-255）

返回

语言设置

中文

英文

返回

高级设置

X轴反向（开启/关闭）

Y轴反向（开启/关闭）

推杆延时（开启/关闭）

信号连接（开启/关闭）

编码盘（开启/关闭）

温度保护（开启/关闭）

温度（50度 - 120度）

屏幕保护（关闭/模式1/模式2）

屏幕旋转（开启/关闭）

出厂设置（确认？）

电机复位（确认？）

屏幕校正（确认？）

X轴校正（-128 - + 127）

Y轴校正（-128 - + 127）

返回

开机时间（此次上电运行的时间）

系统信息

地址码

温度（检测到的实际温度）

运行时间（使用的总时间）

软件版本

运行模式

- 主菜单

图3

界面为主菜单的时候，点击屏幕上的图标进入各个子菜单进行设置，如图2所示。

- 子菜单

子菜单有地址设置，运行模式，测试模式，语言设置，高级设置，系统信息等模块，用界面上的软按钮进行相应的设置。

        - 地址设置，设置好之后需要按下“确认”保存地址码，并回到主菜单。如图3所示。

图4

        - 运行模式设置， 运行模式界面如图4所示，“√”表示正在使用的运行模式，同一时间只能运行一种模式，选中控台模式和自动模式的时候，按下“确认”键还能选择不同的控台模式和自动模式。

          - 控台模式的时候可以同时为从机模式，如果接的是控台信号，则为控台模式，如果接的是主机信号，则可作为从机模式运行

          - 自动模式，自动模式同时为主机模式

          - 声控模式的时候不为主机

图5

        - 测试模式，测试模式是一个特殊的模式，只有在进入测试模式的界面之后才能被调用，退出界面之后恢复之前的运行模式，测试模式里面可以调节X轴电机，Y轴电机和调焦电机的位置，以及RGBW四种颜色的亮度。

图6

        - 语言设置，菜单语言可以设置成中文和英文，图6。

图7

        - 高级设置

          - X轴正反转设置

          - Y轴正反转设置

          - 推杆延时，推杆延时开启之后，控台推杆的调光柔和。推杆延时可以在控台选择是否启动。

          - 信号连接 - 开启信号连接以后，断开控台信号会切光

          - 编码盘 – 若关闭，则复位和运行过程中，编码盘失效，不能记录XY轴正确位置，从错误行程中恢复，复位也从编码盘复位变为最大行程复位。

          - 温度保护 – 温度保护功能开关

          - 温度设置 – 保护温度，开启温度保护功能以后，若检测到的温度超过了保护温度，则亮度减半

          - 屏幕保护，可以设置成为关闭，模式1和模式2，关闭的时候，不会进入屏保状态，模式1的时候，屏幕演示之后，清屏，模式2的时候，进入屏保之后，大字体显示当前地址码。进入屏幕保护之后，碰触到屏幕可以退出屏幕保护状态，并回到主菜单。

          - 屏幕旋转，可以让屏幕倒置180度。

          - 出厂设置，将参数设置为出厂时候的初始设置。

          - 电机复位，手动复位电机。

          - 触屏校准，当显示屏和触摸屏有偏移的时候，可以重新校准。

          - X轴校正，设置好偏移量以后，需要重新复位，才有效，出厂设置不清零数据。

          - Y轴校正，设置好偏移量以后，需要重新复位，才有效，出厂这种不清零数据。

图8

        - 系统信息

显示系统的相关信息，如图8所示

          - 开机时间，本次上电开机的时间

          - 运行时间，灯具使用总时间

          - 软件版本，当前使用的程序版本

          - 运行模式，系统当前正在运行的模式

          - 地址码

          - 温度 – 检测到的实际温度

图9