S006A-RP280G(通道表)

| 通道 | 通道模式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 17 | 24 |
| 1 | X | X | X |
| 2 | Y | Y | X微调 |
| 3 | XY 速度 | XY 速度 | Y |
| 4 | 灯泡与功能控制 | 切光/频闪 | Y微调 |
| 5 | 颜色 | 调光 | XY 速度 |
| 6 | 效果图案盘速度 | 颜色 | 灯泡与功能控制 |
| 7 | 固定图案盘 | 固定图案盘 | 颜色轮 |
| 8 | 效果图案盘 | 效果图案盘 | 颜色微调 |
| 9 | 效果图案盘旋转 | 效果图案盘旋转 | 效果图案盘速度 |
| 10 | 棱镜 | 棱镜 | 固定图案盘 |
| 11 | 棱镜旋转 | 棱镜旋转 | 效果图案盘 |
| 12 | 模拟雾化 | 模拟雾化 | 效果图案盘旋转 |
| 13 | 放大 | 放大 | 旋转图案盘微调 |
| 14 | 调焦 | 调焦 | 棱镜 |
| 15 | 切光/频闪 | X微调 | 棱镜旋转 |
| 16 | 调光 | Y微调 | 模拟雾化 |
| 17 | 无 | 灯泡控制与复位 | 放大 |
| 18 | 无 | 无 | 放大微调 |
| 19 | 无 | 无 | 调焦 |
| 20 | 无 | 无 | 调焦微调 |
| 21 | 无 | 无 | 自动聚焦 |
| 22 | 无 | 无 | 切光/频闪 |
| 23 | 无 | 无 | 调光 |
| 24 | 无 | 无 | 调光微调 |

| CHANNEL | CHANNEL MODE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 17 | 24 |
| 1 | PAN | PAN | PAN |
| 2 | TILT | TILT | PAN FINE |
| 3 | PAN/TILT TIME | PAN-TILT TIME | TILT |
| 4 | POWER/SPECIAL FUNCTIONS | STOP/STROBE | TILT FINE |
| 5 | COLOUR WHEEL | DIMMER | PAN-TILT TIME |
| 6 | EFFECT SPEED | COLOUR WHEEL | POWER/SPECIAL FUNCTIONS |
| 7 | STATIC GOBO WHEEL | STATIC GOBO CHANGE | COLOUR WHEEL |
| 8 | ROTATING GOBO WHEEL | EFFECT GOBO | COLOUR WHEEL FINE |
| 9 | ROT.GOBO ROTATION | EFFECT GOBO ROTATION | EFFECT SPEED |
| 10 | PRISM | PRISM INSERTION | STATIC GOBO CHANGE |
| 11 | PRISM ROTAATION | PRISM ROTATION | ROTATION GOBO |
| 12 | FROST | FROST | EFFECT GOBO ROTATION |
| 13 | ZOOM | ZOOM | ROT.GOBO FINE |
| 14 | FOCUS | FOCUS | PRISM INSERTION |
| 15 | STOP/STROBE | PAN FINE | PRISM ROTATION |
| 16 | DIMMER | TILT FINE | FORST |
| 17 |  | LAMP CONTROL&RESET | ZOOM |
| 18 |  |  | ZOOM FINE |
| 19 |  |  | FOCUS |
| 20 |  |  | FOCUS FINE |
| 21 |  |  | AUTOFOCUS |
| 22 |  |  | STOP/STROBE |
| 23 |  |  | DIMMER |
| 24 |  |  | DIMMER FINE |

- PAN        channel 1 （略）

- PAN-FINE  channel2 （略）

- TILT       channel 3（略）

- TILT-FINE  channel 4 （略）

- PAN-TILT TIME – channel 5

|  | Timing Channel | Channel function | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-255 | Pan-Tilt time | Pan-Tilt-(Pan fine-Tilt fine) | 255 SLOW SPEED …… …… 0 FAST SPEED |

- Power /Special Function - channel 6

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-9 | Reserved | 保留 |  |
| 10-14 | Wired DMX |  |  |
| 14-19 | Wired DMX |  |  |
| 20-24 | Eco mode(230w) |  |  |
| 25-29 | Standard mode(280w) |  |  |
| 30-49 | Reserved | 无效区域 |  |
| 50-59 | Pan/Tilt speed mode |  |  |
| 60-69 | Pan/Tilt time mode |  |  |
| 70-79 | Blackout while pan/tilt moving |  |  |
| 80-89 | Disabled blackout while pan/tilt moving |  |  |
| 90-99 | Blackout while colour wheel moving |  |  |
| 100-109 | Disabled blackout while colour wheel moving |  |  |
| 110-119 | Blackout while gobo wheel moving |  |  |
| 120-129 | Disabled blackout while gobo wheel moving |  |  |
| 130-139 | Lamp on ,reset | 点亮灯泡 |  |
| 140-149 | Pan/Tilt reset | 大电机（XY轴）复位 |  |
| 150-159 | Colour system reset |  |  |
| 160-169 | Gobo wheels reset | 小电机复位 |  |
| 170-179 | Dimmer/Shutter |  |  |
| 180-189 | Zoom/focus/prism reset |  |  |
| 190-199 | Reserved |  |  |
| 200-209 | Total reset | 全部电机复位 |  |
| 210-229 | Reserved |  |  |
| 230-239 | Lamp Off | 熄灭灯泡 |  |
| 240-255 | Reserved |  |  |

- COLOUR WHEEL - channel 7

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 244-255 |  | 随机更换 |  |
| 243 | FAST ROTATION | 快速旋转 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 218 | SLOW ROTATION | 慢速旋转(反向) |  |
| 216-217 | No rotation | 无旋转 |  |
| 215 | SLOW ROTATION | 慢速旋转(正向) |  |
| …… | …… | …… |  |
| 190 | FAST ROTATION | 快速旋转(正向) |  |
| 非线性调节 |  |  |  |
| 186-189 | UV filter | UV filter |  |
| 181-185 | CTO | CTO |  |
| 177-180 | Orange | 橙色 |  |
| 172-176 | Blue | 蓝色 |  |
| 167-171 | Amber | 琥珀色 |  |
| 162-166 | Dark green | 深绿 |  |
| 158-161 | Red | 红色 |  |
| 153-157 | Azure | 天蓝 |  |
| 148-152 | Magenta | 品红 |  |
| 144-147 | Green | 绿色 |  |
| 139-143 | Yellow | 黄色 |  |
| 135-138 | Deep Blue | 深蓝 |  |
| 130-134 | Deep Red | 深红 |  |
| 线性调节 |  |  |  |
| 128-129 | Open/white | 白色 |  |
| 119-127 | UV filter | UV filter |  |
| 110-118 | CTO | CTO |  |
| 101-109 | Orange | 橙色 |  |
| 91-100 | Blue | 蓝色 |  |
| 82-90 | Amber | 琥珀色 |  |
| 73-81 | Dark green | 深绿 |  |
| 64-72 | Red | 红色 |  |
| 55-63 | Azure | 天蓝 |  |
| 46-54 | Magenta | 品红 |  |
| 37-45 | Green | 绿色 |  |
| 27-36 | Yellow | 黄色 |  |
| 18-26 | Deep Blue | 深蓝 |  |
| 9-17 | Deep Red | 深红 |  |
| 0-8 | Open/white | 白色 |  |

- COLOUR- FINE  - channel 8

- EFFECT SPEED - channel 9

| 0-255 | Speed of Rot.gobo selection from max to min(旋转图案速度由快到慢) |
| --- | --- |

- STATIC GOBO CHANGE - channel 10

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 244-255 |  | 随机更换 |  |
| 243 | FAST ROTATION | 快速旋转（反向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 224 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（反向） |  |
| 222-223 | STOP | 停止 |  |
| 221 | FAST ROTATION | 慢速旋转（正向） |  |
| 202 | SLOW ROTATION | 快速旋转（正向） |  |
| 200-201 | Open/hole | 停止 |  |
| 线性调节 |  |  |  |
| 199 | GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED | 图案1快速抖动 |  |
|  | …… | …… |  |
| 184 | GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED | 图案1慢速抖动 |  |
| 183 | GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED | 图案2快速抖动 |  |
|  | …… | …… |  |
| 176 | GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED | 图案2慢速抖动 |  |
|  | …… | ……（图案11到图案3） |  |
| 103 | GOBO 12 SHAKE, FAST SPEED | 图案12快速抖动 |  |
|  | …… | …… |  |
| 96 | GOBO 12 SHAKE, SLOW SPEED | 图案12慢速抖动 |  |
| 95 | GOBO 13 SHAKE, FAST SPEED | 图案13快速抖动 |  |
|  | …… | …… |  |
| 88 | GOBO 13 SHAKE, SLOW SPEED | 图案13慢速抖动 |  |
| 非线性调节 |  |  |  |
| 82-87 |  | 大图案 |  |
| 76-81 | GOBO 13 | 图案13 |  |
| 70-75 | GOBO 12 | 图案12 |  |
| 64-69 | GOBO 11 | 图案11 |  |
| 58-63 | GOBO 10 | 图案10 |  |
| 52-57 | GOBO 9 | 图案9 |  |
| 46-51 | GOBO 8 | 图案8 |  |
| 40-45 | GOBO 7 | 图案7 |  |
| 34-39 | GOBO 6 | 图案6 |  |
| 28-33 | GOBO 5 | 图案5 |  |
| 22-27 | GOBO 4 | 图案4 |  |
| 16-21 | GOBO 3 | 图案3 |  |
| 10-15 | GOBO 2 | 图案2 |  |
| 4-9 | GOBO 1 | 图案1 |  |
| 0-3 | Open/hole | 白色 |  |

- GOBO1 CHANGE - channel 11

0-59效果需配合Effect Speed 通道。

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 244-255 |  | 随机更换 |  |
| 243 | FAST ROTATION | 快速旋转（反向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 205 | SLOW ROTATION | 慢速旋转（反向） |  |
| 203-204 | STOP | 停止（白色） |  |
| 202 | FAST ROTATION | 慢速旋转（正向） |  |
| …… | …… | …… |  |
| 200 |  |  |  |
| 194-199 | GOBO 9 | 图案9抖动 |  |
| 186-193 | GOBO 8 | 图案8抖动 |  |
| 178-185 | GOBO 7 | 图案7抖动 |  |
| 170-177 | GOBO 6 | 图案6抖动 |  |
| 162-169 | GOBO 5 | 图案5抖动 |  |
| 154-161 | GOBO 4 | 图案4抖动 |  |
| 146-153 | GOBO 3 | 图案3抖动 |  |
| 138-145 | GOBO 2 | 图案2抖动 |  |
| 130-137 | GOBO 1 | 图案1抖动 |  |
| 抖动图案选择 ，又慢到快 |  |  |  |
| 124-129 | GOBO 9 | 图案9抖动 |  |
| 116-123 | GOBO 8 | 图案8抖动 |  |
| 108-115 | GOBO 7 | 图案7抖动 |  |
| 100-107 | GOBO 6 | 图案6抖动 |  |
| 92-99 | GOBO 5 | 图案5抖动 |  |
| 84-91 | GOBO 4 | 图案4抖动 |  |
| 76-83 | GOBO 3 | 图案3抖动 |  |
| 68-75 | GOBO 2 | 图案2抖动 |  |
| 60-67 | GOBO 1 | 图案1抖动 |  |
| Rotation |  |  |  |
| 56-59 | GOBO 9 | 图案9 |  |
| 53-55 | GOBO 8 | 图案8 |  |
| 50-52 | GOBO 7 | 图案7 |  |
| 47-49 | GOBO 6 | 图案6 |  |
| 44-46 | GOBO 5 | 图案5 |  |
| 41-43 | GOBO 4 | 图案4 |  |
| 38-40 | GOBO 3 | 图案3 |  |
| 35-37 | GOBO 2 | 图案2 |  |
| 32-34 | GOBO 1 | 图案1 |  |
| Index |  |  |  |
| 29-31 | GOBO 9 | 图案9 |  |
| 26-28 | GOBO 8 | 图案8 |  |
| 23-25 | GOBO 7 | 图案7 |  |
| 20-22 | GOBO 6 | 图案6 |  |
| 17-19 | GOBO 5 | 图案5 |  |
| 14-16 | GOBO 4 | 图案4 |  |
| 11-13 | GOBO 3 | 图案3 |  |
| 8-10 | GOBO 2 | 图案2 |  |
| 5-7 | GOBO 1 | 图案1 |  |
| 0-4 | Open/Hole (default) | 白色 |  |

- GOBO1 ROTATION – channel12

1、若11通道选择Rotation（32-59）：

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130-255 | Backwards gobo rotation from fast to slow | 反向旋转快到慢 |  |
| 128-129 | No rotation | 无效 |  |
| 1-127 | Forwards gobo rotation from fast to slow | 正向旋转快到慢 |  |
| 0 | No rotation | 无旋转 |  |

2、若11通道选择Index（5-31）：

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-255 | Gobo indexing | 位置调节 |  |

- GOBO1 FINE – channel13 (略)

- PRISM INSERTION - channel 14

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128-255 | 无 | 无 |  |
| 106-127 | 8-facet circular rotating prism-rotation | 8棱镜旋转 |  |
| 76-105 | 8-facet circular rotating prism- Indexing | 8棱镜行程 |  |
| 50-75 | 6-facet linear rotating prism- rotation | 6棱镜旋转 |  |
| 20-49 | 6-facet linear rotating prism -indexing | 6棱镜行程 |  |
| 0-19 | PRISM EXCLUDED | 移开棱镜 |  |

- PRISM ROTATION - channel 15

1、若14通道选择Rotation（50-75、106-127）：

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 130-255 | Backwards prism rotation from fast to slow | 反向旋转快到慢 |  |
| 128-129 | No rotation | 无效 |  |
| 1-127 | Forwards prism rotation from fast to slow | 正向旋转快到慢 |  |
| 0 | No rotation | 无旋转 |  |

2、若14通道选择Indexing（20-49、76-105）：

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-255 | prism indexing | 位置调节 |  |

- FROST- channel 16

- ZOOM- channel 17

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 放大100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 放大0% |  |

- ZOOM FINE- channel 18

放大微调

- FOCUS - channel 19

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 调焦100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 调焦0% |  |

- FOCUS FINE - channel 20

调焦微调

- channel 21

保留，未使用

- STOP/STOBE - channel 22

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 224-255 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 223 | RANDOM FAST STROBE | 随机快速频闪 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 192 | RANDOM SLOW STROBE | 随机慢速频闪 |  |
| 160-191 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 159 | FAST PULSATION | 脉冲频闪 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 128 | SLOW PULSATION | 脉冲频闪 |  |
| 96-127 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 95 | FAST STROBE | 频闪 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 64 | SLOW STROBE | 频闪 |  |
| 32-63 | OPEN | 光闸打开 |  |
| 0-31 | CLOSED | 光闸关闭 |  |

- DIMMER - channel 23

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 亮度100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 亮度0% |  |

- DIMMER FINE - channel 24

调光微调