## S009A-LM36B-LM12B-LM7B-A0通道表

- 15通道

| 通道 | 数值 | 控制功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | 总调光开启 |
| 2 | 0-255 | 红色调光由暗到亮 |
| 3 | 0-255 | 绿色调光由暗到亮 |
| 4 | 0-255 | 蓝色调光由暗到亮 |
| 5 | 0-255 | 白色调光由暗到亮 |
| 6 | 0-255 | 用户自定义色调光由暗到亮 |
| 7 | 0-255 | X电机 |
| 8 | 0-255 | Y电机 |
| 9 | 0-255 | X微调（16Bit） |
| 10 | 0-255 | Y微调（16Bit） |
| 11 | 0-255 | XY电机速度由快到慢 |
| 12 | 0 | 无频闪 |
|  | 1-255 | 频闪由慢到快 |
| 13 | 0 | 不调用宏功能 |
|  | 1~25 | 启用控台延时 |
|  | 26-50 | 关闭控台延时 |
|  | 51-90 | 程序选色开关 |
|  | 91-130 | 脉变 |
|  | 131-170 | 跳变 |
|  | 171-210 | 渐变 |
|  | 211-250 | 内部模式1（不受控） |
|  | 251-255 | 声控模式（不受控） |
| 14 14 | 0-255 | 脉变，跳变，渐变由慢到快调速（通道14为91-210之间） |
|  | 0 | 不使用选色功能 |
|  | 1~20 | R255 G↑ B0 W0 |
|  | 21~40 | R↓ G255 B0 W0 |
|  | 41~60 | R0 G255 B↑ W0 |
|  | 61-80 | R0 G↓ B255 W0 |
|  | 81-100 | R↑ G0 B255 W0 |
|  | 101-120 | R255 G0 B↓ W0 |
|  | 121-140 | R255 G↑ B↑ W0 |
|  | 141-160 | R↓ G↓ B255 W0 |
|  | 161-170 | R255 G255 B255 W255 |
|  | 171-200 | R0 G0 B0 W0 |
|  | 201-205 | R242 G204 B5 W227 |
|  | 206-210 | R242 G215 B5 W227 |
|  | 211-215 | R255 G255 B50 W255 |
|  | 216-220 | R255 G255 B90 W255 |
|  | 221-225 | R255 G255 B118 W255 |
|  | 226-230 | R255 G255 B132 W255 |
|  | 231-235 | R255 G255 B151 W255 |
|  | 236-240 | R255 G255 B171 W255 |
|  | 241-245 | R255 G255 B185 W255 |
|  | 246-250 | R255 G255 B197 W255 |
|  | 251-255 | R255 G255 B234 W255 |
| 15 | 0-9 | ID码失效 |
|  | 10-19 | ID1 |
|  | 20-29 | ID2 |
|  | 30-39 | ID3 |
|  | 40-49 | ID4 |
|  | 50-59 | ID5 |
|  | 60-69 | ID6 |
|  | 70-79 | ID7 |
|  | 80-89 | ID8 |
|  | 90-99 | ID9 |
|  | 100-109 | ID10 |
|  | 110-119 | ID11 |
|  | 120-129 | ID12 |
|  | 130-139 | ID13 |
|  | 140-149 | ID14 |
|  | 150-159 | ID15 |
|  | 160-169 | ID16 |
|  | 170-179 | ID17 |
|  | 180-189 | ID18 |
|  | 190-199 | ID19 |
|  | 200-209 | ID20 |
|  | 210-219 | ID21 |
|  | 220-229 | ID22 |
|  | 230-239 | ID23 |
|  | 240-249 | ID24 |
|  | 250-255 | ID25 |

- 11通道

| 通道 | 数值 | 控制功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | 总调光开启 |
| 2 | 0-255 | 红色调光由暗到亮 |
| 3 | 0-255 | 绿色调光由暗到亮 |
| 4 | 0-255 | 蓝色调光由暗到亮 |
| 5 | 0-255 | 白色调光由暗到亮 |
| 6 | 0-255 | 用户自定义色调光由暗到亮 |
| 7 | 0-255 | X电机 |
| 8 | 0-255 | Y电机 |
| 9 | 0-255 | X微调（16Bit） |
| 10 | 0-255 | Y微调（16Bit） |
| 11 | 0-255 | XY电机速度由快到慢 |