7颗蜂眼

通道说明

27通道模式(STANDRD)

| 通道 | 控制功能 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X轴电机 | 0~255 | X轴电机行程调节 |
| 2 | X轴电机微调 | 0~255 | X轴电机行程微调 |
| 3 | Y轴电机 | 0~255 | Y轴电机行程调节 |
| 4 | Y轴电机微调 | 0~255 | Y轴电机行程微调 |
| 5 | 总调光 | 0~255 | 总调光，0-255暗到亮 |
| 6 | 频闪 | 0~3 | 频闪关闭，灯珠关闭 |
|  |  | 3~103 | 普通频闪慢到快，灯珠打开 |
|  |  | 104~107 | 频闪关闭，灯珠打开 |
|  |  | 108~207 | 快抖频闪慢到快，灯珠打开 |
|  |  | 208~212 | 频闪关闭，灯珠打开 |
|  |  | 213~251 | 平分频闪慢到快，灯珠打开 |
|  |  | 252~255 | 频闪关闭，灯珠打开 |
| 7 | 红色 | 0~255 | 白色调光，0-255暗到亮 |
| 8 | 绿色 | 0~255 | 白色调光，0-255暗到亮 |
| 9 | 蓝色 | 0~255 | 白色调光，0-255暗到亮 |
| 10 | 白色 | 0~255 | 白色调光，0-255暗到亮 |
| 11 | 性线CTO | 0~255 | 灯珠白光功率调节 |
| 12 | 颜色宏 | 0~255 | 参考选色表 |
| 13 | 功能 | 0~11 | 无效，保留 |
|  |  | 12~24 | XY速度调节，最快速度 |
|  |  | 25~37 | XY速度调节，普通速度 |
|  |  | 38~42 | 调光曲线1，直线曲线 |
|  |  | 43~47 | 调光曲线2，指数曲线 |
|  |  | 48~52 | 调光曲线3，对数曲线 |
|  |  | 53~57 | 调光曲线4，正弦曲线 |
|  |  | 58~72 | 无效，保留 |
|  |  | 73~77 | 灯珠功率 满功率的20% |
|  |  | 78~82 | 灯珠功率 满功率的40% |
|  |  | 83~87 | 灯珠功率 满功率的55% |
|  |  | 88~92 | 灯珠功率 满功率的70% |
|  |  | 93~97 | 灯珠功率 满功率的85% |
|  |  | 98~102 | 灯珠功率 满功率的100% |
|  |  | 103~255 | 保留 |
| 14 | 放大电机 | 0~255 | 放大电机行程调节, 前提，当旋转回到原点，优先高于旋转电机 |
| 15 | 旋转电机 | 0~127 | 旋转电机行程调节， 前提，当放大回到原点，旋转电机才会动作 |
|  |  | 128~190 | 逆时针旋转，快到慢 |
|  |  | 191~192 | 停止 |
|  |  | 193~255 | 顺时针旋转，慢到快 |
| 16 | 形状效果 选择 | 0~255 | 形状效果，具体说明 参考shape功能表 |
|  |  |  | 形状效果，选择效果 |
| 17 | 形状效果 速度 | 0~255 | 形状效果，效果速度和方向 |
| 18 | 形状效果 延时 | 0~255 | 形状效果，效果自走时延时 |
| 19 | 形状效果 红色 | 0~255 | 形状效果，红色调光 |
| 20 | 形状效果 绿色 | 0~255 | 形状效果，绿色调光 |
| 21 | 形状效果 蓝色 | 0~255 | 形状效果，蓝色调光 |
| 22 | 形状效果 白色 | 0~255 | 形状效果，白色调光 |
| 23 | 前景色调光 | 0~255 | 形状效果，时前景色调光 |
| 24 | 背景色调光 | 0~255 | 形状效果，时背景色调光 |
| 25 | 形状效果 转换 | 0~255 | 形状效果，保留 |
| 26 | 形状效果 位移 | 0~255 | 形状效果，自走时倒退几步再继续自走，前提是22通道大于21有效 |
| 27 | 复位 | 0~25 | 无效，保留 |
|  |  | 26~76 | 小电机复位，通道值保持5秒后开始复位 |
|  |  | 77~127 | XY复位，通道值保持5秒后开始复位 |
|  |  | 128~255 | 全部电机复位，通道值保持5秒后开始复位 |

55通道模式(STANDRD)

| 通道 | 控制功能 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X轴电机 | 0~255 | X轴电机行程调节 |
| 2 | X轴电机微调 | 0~255 | X轴电机行程微调 |
| 3 | Y轴电机 | 0~255 | Y轴电机行程调节 |
| 4 | Y轴电机微调 | 0~255 | Y轴电机行程微调 |
| 5 | 总调光 | 0~255 | 总调光，0-255暗到亮 |
| 6 | 频闪 | 0~3 | 频闪关闭，灯珠关闭 |
|  |  | 3~103 | 普通频闪慢到快，灯珠打开 |
|  |  | 104~107 | 频闪关闭，灯珠打开 |
|  |  | 108~207 | 快抖频闪慢到快，灯珠打开 |
|  |  | 208~212 | 频闪关闭，灯珠打开 |
|  |  | 213~251 | 平分频闪慢到快，灯珠打开 |
|  |  | 252~255 | 频闪关闭，灯珠打开 |
| 7 | 红色 | 0~255 | 白色调光，0-255暗到亮 |
| 8 | 绿色 | 0~255 | 白色调光，0-255暗到亮 |
| 9 | 蓝色 | 0~255 | 白色调光，0-255暗到亮 |
| 10 | 白色 | 0~255 | 白色调光，0-255暗到亮 |
| 11 | 性线CTO | 0~255 | 灯珠白光功率调节 |
| 12 | 颜色宏 | 0~255 | 参考选色表 |
| 13 | 功能 | 0~11 | 无效，保留 |
|  |  | 12~24 | XY速度调节，最快速度 |
|  |  | 25~37 | XY速度调节，普通速度 |
|  |  | 38~42 | 调光曲线1，直线曲线 |
|  |  | 43~47 | 调光曲线2，指数曲线 |
|  |  | 48~52 | 调光曲线3，对数曲线 |
|  |  | 53~57 | 调光曲线4，正弦曲线 |
|  |  | 58~72 | 无效，保留 |
|  |  | 73~77 | 灯珠功率 满功率的20% |
|  |  | 78~82 | 灯珠功率 满功率的40% |
|  |  | 83~87 | 灯珠功率 满功率的55% |
|  |  | 88~92 | 灯珠功率 满功率的70% |
|  |  | 93~97 | 灯珠功率 满功率的85% |
|  |  | 98~102 | 灯珠功率 满功率的100% |
|  |  | 103~255 | 保留 |
| 14 | 放大电机 | 0~255 | 放大电机行程调节, 前提，当旋转回到原点，优先高于旋转电机 |
| 15 | 旋转电机 | 0~127 | 旋转电机行程调节， 前提，当放大回到原点，旋转电机才会动作 |
|  |  | 128~190 | 逆时针旋转，快到慢 |
|  |  | 191~192 | 停止 |
|  |  | 193~255 | 顺时针旋转，慢到快 |
| 16 | 形状效果 选择 | 0~255 | 形状效果，具体说明 参考shape功能表 |
|  |  |  | 形状效果，选择效果 |
| 17 | 形状效果 速度 | 0~255 | 形状效果，效果速度和方向 |
| 18 | 形状效果 延时 | 0~255 | 形状效果，效果自走时延时 |
| 19 | 形状效果 红色 | 0~255 | 形状效果，红色调光 |
| 20 | 形状效果 绿色 | 0~255 | 形状效果，绿色调光 |
| 21 | 形状效果 蓝色 | 0~255 | 形状效果，蓝色调光 |
| 22 | 形状效果 白色 | 0~255 | 形状效果，白色调光 |
| 23 | 前景色调光 | 0~255 | 形状效果，时前景色调光 |
| 24 | 背景色调光 | 0~255 | 形状效果，时背景色调光 |
| 25 | 形状效果 转换 | 0~255 | 形状效果，保留 |
| 26 | 形状效果 位移 | 0~255 | 形状效果，自走时倒退几步再继续自走，前提是22通道大于21有效 |
| 27 | 复位 | 0~25 | 无效，保留 |
|  |  | 26~76 | 小电机复位，通道值保持5秒后开始复位 |
|  |  | 77~127 | XY复位，通道值保持5秒后开始复位 |
|  |  | 128~255 | 全部电机复位，通道值保持5秒后开始复位 |
| 28 | 灯珠1 红 | 0~255 | 红色调光，0-255暗到亮 |
| 29 | 灯珠1 绿 | 0~255 | 绿色调光，0-255暗到亮 |
| 30 | 灯珠1 蓝 | 0~255 | 蓝色调光，0-255暗到亮 |
| 31 | 灯珠1 白 | 0~255 | 白色调光，0-255暗到亮 |
| … | …红 | 0~255 | 红色调光，0-255暗到亮 |
| … | …绿 | 0~255 | 绿色调光，0-255暗到亮 |
| … | …蓝 | 0~255 | 蓝色调光，0-255暗到亮 |
| … | …白 | 0~255 | 白色调光，0-255暗到亮 |
| 52 | 灯珠7 红 | 0~255 | 红色调光，0-255暗到亮 |
| 53 | 灯珠7 绿 | 0~255 | 绿色调光，0-255暗到亮 |
| 54 | 灯珠7 蓝 | 0~255 | 蓝色调光，0-255暗到亮 |
| 55 | 灯珠7 白 | 0~255 | 白色调光，0-255暗到亮 |

选色表

| 顺序 | 通道值 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 12 |  | 0 | 0 | 255 | 0 |
| 13 |  | 0 | 255 | 255 | 0 |
| 14 |  | 255 | 255 | 0 | 0 |
| 15 |  | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 16 |  | 216 | 237 | 61 | 255 |
| 17 |  | 255 | 201 | 25 | 255 |
| 18 |  | 255 | 137 | 0 | 193 |
| 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 156 | 126 | 0 | 0 |
| 21 |  | 156 | 126 | 0 | 0 |
| 22 |  | 156 | 126 | 0 | 0 |
| 23 |  | 152 | 115 | 9 | 0 |
| 24 |  | 152 | 115 | 9 | 0 |
| 25 |  | 152 | 115 | 9 | 0 |
| 26 |  | 152 | 115 | 9 | 0 |
| 27 |  | 198 | 114 | 9 | 0 |
| 28 |  | 198 | 114 | 9 | 0 |
| 29 |  | 255 | 56 | 0 | 0 |
| 30 |  | 255 | 135 | 0 | 0 |
| 31 |  | 255 | 100 | 0 | 0 |
| 32 |  | 255 | 65 | 0 | 0 |
| 33 |  | 255 | 65 | 0 | 0 |
| 34 |  | 255 | 65 | 0 | 0 |
| 35 |  | 255 | 83 | 2 | 0 |
| 36 |  | 255 | 83 | 2 | 0 |
| 37 |  | 255 | 83 | 2 | 0 |
| 38 |  | 255 | 83 | 2 | 0 |
| 39 |  | 255 | 83 | 2 | 0 |
| 40 |  | 255 | 83 | 2 | 0 |
| 41 |  | 255 | 83 | 2 | 0 |
| 42 |  | 255 | 83 | 2 | 0 |
| 43 |  | 255 | 83 | 2 | 0 |
| 44 |  | 255 | 83 | 2 | 0 |
| 45 |  | 255 | 112 | 0 | 141 |
| 46 |  | 255 | 87 | 0 | 107 |
| 47 |  | 255 | 87 | 0 | 107 |
| 48 |  | 255 | 87 | 0 | 107 |
| 49 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 50 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 51 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 52 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 53 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 54 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 55 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 56 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 57 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 58 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 59 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 60 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 61 |  | 255 | 107 | 0 | 130 |
| 62 |  | 243 | 117 | 39 | 197 |
| 63 |  | 243 | 117 | 39 | 197 |
| 64 |  | 243 | 117 | 39 | 197 |
| 65 |  | 243 | 117 | 39 | 197 |
| 66 |  | 243 | 117 | 39 | 197 |
| 67 |  | 243 | 117 | 39 | 197 |
| 68 |  | 243 | 117 | 133 | 199 |
| 69 |  | 243 | 117 | 133 | 199 |
| 70 |  | 243 | 117 | 133 | 199 |
| 71 |  | 243 | 117 | 133 | 199 |
| 72 |  | 243 | 117 | 133 | 199 |
| 73 |  | 243 | 117 | 133 | 199 |
| 74 |  | 243 | 117 | 133 | 199 |
| 75 |  | 243 | 117 | 133 | 199 |
| 76 |  | 243 | 117 | 133 | 199 |
| 77 |  | 243 | 117 | 133 | 199 |
| 78 |  | 0 | 255 | 135 | 0 |
| 79 |  | 0 | 255 | 135 | 0 |
| 80 |  | 0 | 255 | 135 | 0 |
| 81 |  | 0 | 255 | 135 | 0 |
| 82 |  | 0 | 255 | 135 | 0 |
| 83 |  | 0 | 255 | 135 | 0 |
| 84 |  | 0 | 255 | 135 | 0 |
| 85 |  | 0 | 255 | 135 | 0 |
| 86 |  | 0 | 255 | 135 | 0 |
| 87 |  | 0 | 255 | 135 | 0 |
| 88 |  | 0 | 255 | 135 | 0 |
| 89 |  | 0 | 194 | 130 | 0 |
| 90 |  | 0 | 194 | 130 | 0 |
| 91 |  | 0 | 194 | 130 | 0 |
| 92 |  | 0 | 194 | 130 | 0 |
| 93 |  | 0 | 194 | 130 | 0 |
| 94 |  | 0 | 194 | 130 | 0 |
| 95 |  | 0 | 194 | 130 | 0 |
| 96 |  | 0 | 194 | 130 | 0 |
| 97 |  | 0 | 194 | 130 | 0 |
| 98 |  | 0 | 194 | 130 | 0 |
| 99 |  | 0 | 194 | 130 | 0 |
| 100 |  | 41 | 219 | 0 | 0 |
| 101 |  | 41 | 219 | 0 | 0 |
| 102 |  | 41 | 219 | 0 | 0 |
| 103 |  | 41 | 219 | 0 | 0 |
| 104 |  | 41 | 219 | 0 | 0 |
| 105 |  | 41 | 219 | 0 | 0 |
| 106 |  | 41 | 219 | 0 | 0 |
| 107 |  | 41 | 219 | 0 | 0 |
| 108 |  | 41 | 219 | 0 | 0 |
| 109 |  | 41 | 219 | 0 | 0 |
| 110 |  | 245 | 202 | 0 | 0 |
| 111 |  | 245 | 202 | 0 | 0 |
| 112 |  | 237 | 163 | 0 | 0 |
| 113 |  | 230 | 160 | 0 | 69 |
| 114 |  | 255 | 166 | 0 | 0 |
| 115 |  | 255 | 122 | 0 | 0 |
| 116 |  | 255 | 122 | 0 | 0 |
| 117 |  | 255 | 141 | 31 | 0 |
| 118 |  | 255 | 148 | 23 | 0 |
| 119 |  | 255 | 138 | 31 | 0 |
| 120 |  | 217 | 130 | 28 | 0 |
| 121 |  | 255 | 109 | 33 | 0 |
| 122 |  | 255 | 109 | 33 | 0 |
| 123 |  | 255 | 20 | 15 | 0 |
| 124 |  | 255 | 20 | 15 | 0 |
| 125 |  | 51 | 255 | 51 | 0 |
| 126 |  | 206 | 255 | 56 | 0 |
| 127 |  | 206 | 255 | 56 | 0 |
| 128 |  | 74 | 255 | 82 | 0 |
| 129 |  | 0 | 186 | 255 | 0 |
| 130 |  | 0 | 186 | 255 | 0 |
| 131 |  | 206 | 255 | 0 | 0 |
| 132 |  | 206 | 255 | 0 | 0 |
| 133 |  | 206 | 255 | 0 | 0 |
| 134 |  | 84 | 255 | 13 | 0 |
| 135 |  | 84 | 255 | 13 | 0 |
| 136 |  | 227 | 53 | 36 | 0 |
| 137 |  | 227 | 53 | 36 | 0 |
| 138 |  | 227 | 53 | 36 | 0 |
| 139 |  | 227 | 53 | 36 | 0 |
| 140 |  | 227 | 53 | 36 | 0 |
| 141 |  | 227 | 53 | 36 | 0 |
| 142 |  | 0 | 255 | 143 | 0 |
| 143 |  | 0 | 255 | 143 | 0 |
| 144 |  | 0 | 255 | 143 | 0 |
| 145 |  | 255 | 58 | 0 | 0 |
| 146 |  | 255 | 197 | 61 | 0 |
| 147 |  | 219 | 197 | 79 | 0 |
| 148 |  | 219 | 197 | 79 | 0 |
| 149 |  | 77 | 255 | 0 | 0 |
| 150 |  | 77 | 255 | 0 | 0 |
| 151 |  | 0 | 255 | 87 | 0 |
| 152 |  | 0 | 255 | 87 | 0 |
| 153 |  | 0 | 255 | 87 | 0 |
| 154 |  | 0 | 255 | 87 | 0 |
| 155 |  | 0 | 255 | 87 | 0 |
| 156 |  | 0 | 255 | 87 | 0 |
| 157 |  | 255 | 143 | 13 | 0 |
| 158 |  | 255 | 143 | 13 | 0 |
| 159 |  | 255 | 143 | 13 | 0 |
| 160 |  | 255 | 143 | 13 | 0 |
| 161 |  | 255 | 143 | 13 | 0 |
| 162 |  | 253 | 171 | 26 | 0 |
| 163 |  | 253 | 171 | 26 | 0 |
| 164 |  | 253 | 171 | 26 | 0 |
| 165 |  | 253 | 171 | 26 | 0 |
| 166 |  | 253 | 171 | 26 | 0 |
| 167 |  | 253 | 171 | 26 | 0 |
| 168 |  | 222 | 84 | 0 | 0 |
| 169 |  | 222 | 84 | 0 | 0 |
| 170 |  | 222 | 84 | 0 | 0 |
| 171 |  | 222 | 84 | 0 | 0 |
| 172 |  | 255 | 181 | 28 | 0 |
| 173 |  | 255 | 181 | 28 | 0 |
| 174 |  | 255 | 46 | 2 | 0 |
| 175 |  | 82 | 214 | 90 | 0 |
| 176 |  | 82 | 214 | 90 | 0 |
| 177 |  | 82 | 214 | 90 | 0 |
| 178 |  | 82 | 214 | 90 | 0 |
| 179 |  | 255 | 199 | 49 | 0 |
| 180 |  | 255 | 168 | 64 | 0 |
| 181 |  | 255 | 168 | 64 | 0 |
| 182 |  | 255 | 168 | 64 | 0 |
| 183 |  | 255 | 168 | 64 | 0 |
| 184 |  | 181 | 255 | 95 | 0 |
| 185 |  | 181 | 255 | 95 | 0 |
| 186 |  | 181 | 255 | 95 | 0 |
| 187 |  | 181 | 255 | 95 | 0 |
| 188 |  | 181 | 255 | 95 | 0 |
| 189 |  | 181 | 255 | 95 | 0 |
| 190 |  | 181 | 255 | 95 | 0 |
| 191 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 192 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 193 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 194 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 195 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 196 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 197 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 198 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 199 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 200 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 201 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 202 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 203 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 204 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 205 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 206 |  | 77 | 0 | 255 | 0 |
| 207 |  | 128 | 255 | 143 | 0 |
| 208 |  | 255 | 255 | 122 | 255 |
| 209 |  | 255 | 235 | 66 | 255 |
| 210 |  | 255 | 235 | 66 | 255 |