T021B-LM60S-A0(DMX)

| CHANNEL | Function | DESRIPTION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dimmer | 000-255：dimmer 0%~100% |
| 2 | Strobe | 000-009：no effect 010-255：From slow to fast |
| 3 | Color | 000-:062：full color 063-125：half color 126-190：color from fast to slow; 191-255: reverse, from slow to fast; |
| 4 | Prism | 000-127 no effect 128-255 Prism pitching-in |
| 5 | Pan | 000-255 |
| 6 | Pan fine-tuning | 000-255（16bit） |
| 7 | Tilt | 000-255 |
| 8 | Tilt fine-tuning | 000-255（16bit） |
| 9 | Pan-Tilt SPEED | 000-255 adjust speed(from fast to slow) |
| 10 | Gobo | 000-079：Gobo switching 1-8; 080-127:The Gobo is transferred, from fast to slow; 128-175：pattern reversal, from slow to fast; 176-255：Jitter |
| 11 | Gobo Rotation | 0-7: no effect 8-127:from fast to slow; 128-135: no effect 136-155: reverse, from slow to fast; |
| 12 | Macro Function | 0-15:no effect 16-95:auto 96-175:random 176-255:sound |
| 13 | Reset | 000-244 no effect 245-255 Reset |