B350-A001(通道表)

| 通道 | 通道模式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 18 | 22 |
| 1 | 颜色 | 颜色 | 颜色 |
| 2 | 切光/频闪 | 切光/频闪 | 切光/频闪 |
| 3 | 调光 | 调光 | 调光 |
| 4 | 固定图案盘 | 固定图案盘 | 固定图案盘 |
| 5 | 效果图案盘 | 效果图案盘 | 效果图案盘 |
| 6 | 效果图案盘旋转 | 效果图案盘旋转 | 效果图案盘旋转 |
| 7 | 棱镜1 | 棱镜1 | 棱镜1 |
| 8 | 棱镜2 | 棱镜2 | 棱镜2 |
| 9 | 棱镜旋转 | 棱镜旋转 | 棱镜旋转 |
| 10 | X | X | X |
| 11 | Y | X微调 | X微调 |
| 12 | XY 速度 | Y | Y |
| 13 | 调焦 | Y微调 | Y微调 |
| 14 | 放大 | XY 速度 | XY 速度 |
| 15 | 雾化 | 调焦 | 调焦 |
| 16 | 灯泡控制与复位 | 放大 | 放大 |
| 17 | 无 | 雾化 | 雾化 |
| 18 | 无 | 灯泡控制与复位 | 灯泡控制与复位 |
| 19 | 无 | 无 | 图案自转微调 |
| 20 | 无 | 无 | 保留 |
| 21 | 无 | 无 | 放大微调 |
| 22 | 无 | 无 | 调焦微调 |

| CHANNEL | CHANNEL MODE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 18 | 22 |
| 1 | COLOUR WHEEL | COLOUR WHEEL | COLOUR WHEEL |
| 2 | STOP/STROBE | STOP/STROBE | STOP/STROBE |
| 3 | DIMMER | DIMMER | DIMMER |
| 4 | STATIC GOBO CHANGE | STATIC GOBO CHANGE | STATIC GOBO CHANGE |
| 5 | EFFECT GOBO CHANGE | EFFECT GOBO CHANGE | EFFECT GOBO CHANGE |
| 6 | EFFECT GOBO ROT | EFFECT GOBO ROT | EFFECT GOBO ROT |
| 7 | PRISM 1 | PRISM 1 | PRISM 1 |
| 8 | PRISM 2 | PRISM 2 | PRISM 2 |
| 9 | PRISM ROTATION | PRISM ROTATION | PRISM ROTATION |
| 10 | PAN | PAN | PAN |
| 11 | TILT | PAN FINE | PAN FINE |
| 12 | PAN-TILT TIME | TILT | TILT |
| 13 | FOCUS | TILT FINE | TILT FINE |
| 14 | ZOOM | PAN-TILT TIME | PAN-TILT TIME |
| 15 | FROST | FOCUS | FOCUS |
| 16 | LAMP CONTROL&RESET | ZOOM | ZOOM |
| 17 | RFU | FROST | FROST |
| 18 | RFU | LAMP CONTROL&RESET | LAMP CONTROL&RESET |
| 19 | RFU | RFU | GOBO ROT FINE |
| 20 | RFU | RFU | RFU |
| 21 | RFU | RFU | ZOOM FINE |
| 22 | RFU | RFU | FOCUS FINE |

- COLOUR WHEEL  颜色 - channel 1

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0-4 | 颜色1 |  |
| 5-9 | 颜色2 |  |
| 10-14 | 颜色3 |  |
| 15-19 | …… |  |
| 60-64 | 颜色13 |  |
| 65-69 | 颜色14 |  |
|  | …… |  |
| 70-189 | 线性变化 |  |
|  | …… |  |
| 190-219 | 颜色正转，速度由快到慢 |  |
| 220-224 | 停止 |  |
| 225-255 | 颜色反转，速度由慢到快 |  |

- STOP/STOBE  频闪 - channel 22

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 224-255 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 223 | RANDOM FAST STROBE | 随机快速频闪 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 192 | RANDOM SLOW STROBE | 随机慢速频闪 |  |
| 160-191 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 159 | FAST PULSATION | 脉冲频闪 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 128 | SLOW PULSATION | 脉冲频闪 |  |
| 96-127 | OPEN | 光闸打开 | 由调光通道控制 |
| 95 | FAST STROBE | 频闪 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 64 | SLOW STROBE | 频闪 |  |
| 32-63 | OPEN | 光闸打开 |  |
| 0-31 | CLOSED | 光闸关闭 |  |

- DIMMER 调光 – channel 23

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 亮度100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 亮度0% |  |

- STATIC GOBO CHANGE 固图  - channel 10

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0-4 | 图案1 |  |
| 5-9 | 图案2 |  |
| 10-14 | 图案3 |  |
| 15-19 | …… |  |
| 60-64 | 图案13 |  |
| 65-69 | 图案14 |  |
| 70-74 | 图案15 |  |
|  | …… |  |
| 75-149 | 图案抖动 |  |
|  | …… |  |
| 150-199 | 图案正转，速度由快到慢 |  |
| 200-204 | 停止 |  |
| 205-255 | 图案反转，速度由慢到快 |  |

- GOBO1 CHANGE 动图  - channel 10

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0-99 | 图案1 | 第一个动图打开时，不会开柔光片 |
| 10-19 | 图案2 |  |
| 20-29 | 图案3 |  |
| …… | …… |  |
| 80-89 | 图案9 |  |
| 90-99 | 图案10 |  |
| 100-149 | 图案抖动 |  |
|  | …… |  |
| 150-199 | 图案正转，速度由快到慢 |  |
| 200-204 | 停止 |  |
| 205-255 | 图案反转，速度由慢到快 |  |

- GOBO1 ROTATION CHANGE 自转动图  - channel 10

| BIT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0-99 | 图案1 |  |
| 100-127 | 图案抖动 |  |
|  | …… |  |
| 128-189 | 图案正转，速度由快到慢 |  |
| 190-194 | 停止 |  |
| 195-255 | 图案反转，速度由慢到快 |  |

- PRISM  INSERTION 棱镜1 - channel 14

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-127 | 关棱镜 | 关棱镜 |  |
| 128-255 | 开棱镜 | 开棱镜 |  |

- PRISM  INSERTION 棱镜 - channel 14

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-127 | 关棱镜 | 关棱镜 |  |
| 128-255 | 开棱镜 | 开棱镜 |  |

- PRISM ROTATION  棱镜自转 - channel 15

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 自转关闭 |  |
| 1-127 |  | 棱镜正转，速度由快到慢 |  |
| 1-127 |  | 棱镜反转，速度由慢到快 |  |

- PAN  （X轴 540）    channel 1 （略）

- PAN-FINE  （X轴微调）  channel2 （略）

- TILT      （Y轴260）  channel 3（略）

- TILT-FINE  （Y轴微调） channel 4 （略）

- PAN-TILT TIME  （XY速度调节）– channel 5

|  | Timing Channel | Channel function | Remark |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-255 | Pan-Tilt time | Pan-Tilt-(Pan fine-Tilt fine) | 255 SLOW SPEED …… …… 0 FAST SPEED |

- FOCUS  （调焦）- channel 19

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 调焦100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 调焦0% |  |

- ZOOM （放大）- channel 17

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 放大100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 放大0% |  |

- FROST （雾化）- channel 16

雾化开，棱镜关。

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 100% | 100% |  |
| …… | …… | …… |  |
| 0 | 0% | 0% |  |

- RESET AND LAMP （复位和灯泡控制）

| BIT | EFFECT | 效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | 无 |  |
| 130-139 | LAMP ON | 开灯 |  |
| 140-149 | MOTOR X Y RESET | XY电机复位 |  |
| …… | …… | 无 |  |
| 160-169 | MOTOR N RESET | 小电机复位 |  |
| …… | …… | 无 |  |
| 200-209 | ALL MOTOR RESET | 所有电机复位 |  |
| …… | …… | 无 |  |
| 230-239 | LAMP OFF | 关灯 |  |
| …… | …… | 无 |  |

- GOBO1 FINE  – channel13 (略)

- ZOOM FINE- channel 18

- FOCUS FINE - channel 20